Приложение 8 к Соглашению о гранте

от «     » ____________   20___г. № ____

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯМИ ПО ОХРАНЕ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ПООС)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ И ПРОЕКТНОМ УЧАСТКЕ

## ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

### Наименование проекта

«Разработка шунтирующего реактора 500 кВ с интегрированной системой мониторинга и внедрение в производство с целью коммерциализации результатов научно-технической деятельности».

### Место реализации проекта

Производство создается на базе мощностей ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо») в Республика Казахстан, г. Шымкент, район Каратау, жилой массив Тассай, здание 1196. Завод по производству силовых трансформаторов расположен в северо-восточной части г. Шымкент в индустриальной зоне «Тассай».

В составе предприятия имеется комплекс необходимых зданий, сооружений и помещений производственного и бытового назначения, расположенных на земельном участке площадью 12,0 га (кадастровый номер 19-309-227-1196). Участок с северо-запада и юго-запада завод граничит с предприятиями Индустриальной зоны «Тассай», с северо-востока с жилым массивом Жагалбайлы, с юго-востока с автомобильной дорогой Жибек Жолы.

Ближайшая жилая застройка расположена от источников выброса:

- с юго-востока – на расстоянии 220 м;

- с северо-востока – на расстоянии 200 м.

Производство размещается в цехах на территории завода. Год постройки – 2018 год. Наружные и внутренние стены здания – металлический кессон, перекрытия.

Участок

ТОО «Asia Trafo»

Участок

ТОО «Asia Trafo»

Цель проекта

Произвести комплекс мероприятий, предпринятых для разработки шунтирующего реактора 500 кВ с интегрированной системой мониторинга и внедрения в производство с целью коммерциализации результатов научно-технической деятельности в рамках программы «Консорциумы производственного сектора» по направлению КПС II «Индустриально-Научный Технологический Консорциум».  Результатом деятельности консорциума будет:

‒ коммерциализация и внедрение новой технологии в промышленное использование.

‒	 укрепление связей между членами консорциума, которые будут продолжаться в форме совместных НИОКР и совместной технологической цепи.

### Охват проекта и сфера его деятельности

Основными направлениями в производсвте шунтирующих реакторов являются повышение качества продукции, использование прогрессивной технологии их производства, снижении себестоимости за счет применения в разработках новых материалов и эффективных технологий с применением современного технологического оборудования, возможно низкие потери энергии при их работе в сети. Экономия материалов и снижение потерь особенно важны в электрических сетях 500 кВ, в которых расходуется значительная часть материалов и возникает существенная часть потерь энергии всего реакторного парка.

Производственная программа планируемого объекта приведена в таблице 2.1.

Результаты (ожидаемые) от реализации Проекта:

1) выданный в производство комплект чертежей и технологической документации для изготовления шунтирующего реактора и интегрированной системы мониторинга;

2) готовый шунтирующий реактор РОМ-60000/525 с интегрированной системы мониторинга;

3) коммерциализация технологии путем продажи шунтирующего реактора.

Таблица 2.1

| № | Название задачи | Длительность | Начало | Окончание | Конечный осязаемый результат задачи | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Электромагнитные расчеты реактора с системой мониторинга | 3 мес. | 01 янв | 31 март | Утвержденная электромагнитная расчетная записка на реактор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка конструкторской документации | 3 мес. | 01 янв | 31 март | Утвержденный пакет КД на реактор и систему мониторинга, переданный в производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Закуп материалов, комплектующих и оборудования | 3 мес. | 01 янв | 31 март | Утвержденные договоры на закупку материалов, комплектующих и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение обучения специалистов основам Индустрии 4.0 | 1 мес | 1 апр | 1 май | Сертификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Изготовление магнитной системы реактора, | 3 мес. | 1 апр | 30 июнь | Готовая магнитная система реактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Изготовление обмотки реактора | 3 мес. | 1 апр | 30 июнь | Готовая обмотка реактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Изготовление главной изоляции реактора | 3 мес. | 1 апр | 30 июнь | Готовая главная изоляция реактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Изготовление металлоконструкции бака реактора | 3 мес. | 1 апр | 30 июнь | Готовая металлоконструкция бака реактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Изготовление шкафа системы мониторинга | 3 мес. | 1 апр | 30 июнь | Готовый шкаф системы мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сборка активной части реактора | 3 мес. | 1 июль | 30 сент | Готовая активная часть реактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сборка системы мониторинга реактора | 3 мес. | 1 июль | 30 сент | Готовая система мониторинга реактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Сборка бака реактора вместе с активной частью | 3 мес. | 1 июль | 30 сент | Готовый реактор вместе с активной частью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Приемо-сдаточные испытания реактора | 2 мес. | 1 окт | 30 нояб | Протокол приемо-сдаточных испытаний реактора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Приемо-сдаточные испытания системы мониторинга реактора | 2 мес. | 1 окт | 30 нояб | Протокол приемо-сдаточных испытаний системы мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Разработка и внедрение стратегии автоматизации/цифровизации предприятия | 11 мес | 1 янв | 30 нояб | Автоматизированный производственный процесс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Оформление и получение интеллектуальной собственности (патенты) | 11 мес | 1 янв | 30 нояб | Патент на изобретение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Коммерциализация реактора с интегрированной системой мониторинга | 2 мес. | 1 окт | 30 нояб | Утвержденный договор на поставку оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание технологического процесса по производству и выпуску готовой продукции

Таблица 2.2

Рабочий процесс

| Примечание: 1 рабочая смена – 8 часов, 40 часовая рабочая неделя, 245 рабочих смен в год; |  |
| --- | --- |
| Рабочий процесс | Количество задействованных человек |
| - 10 штатных работников поп подпроекту | Остальные- привлекаемые сотрудники вне штата по подпроекту |
| - Планируемая производственная мощность | По Заказу |

Таблица 2.3

Технологический процесс (этапы производства)

| № | Наименование процесса | Описание процесса | Используемое оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка конструкторско-технологической документации | Моделирование шунтирующего реактора; Выполнение электромагнитных и механических расчетов; Оформление чертежей по ЕСКД (Единая система конструкторской документации) и разработка технологической документации; Выдача в производство комплект чертежей и технологической документации для изготовления шунтирующего реактора. | - |
| 2 | Разработка технологической документации | Разработка технологических инструкций по металлообработке; Разработка технологических инструкций по сварке; Разработка технологических инструкций по покраске; Разработка технологических инструкций по намотке обмоток шунтирующего реактора; Разработка технологических инструкций по изготовлению электроизоляционных деталей; Разработка технологических инструкций по сборке шунтирующего реактора; Разработка норм расхода материалов на шунтирующий реактор. | - |
| 3 | Разработка технологических оснасток и приспособлений | Разработка чертежей технологических оснасток и приспособлений | - |
| 4 | Изготовление шунтирующего реактора | Изготовление деталей шунтирующего реактора, Изготовление технологических оснасток и приспособлений, Сварочно-сборочные работы по изготовлению металлоконструкции шунтирующего реактора, Подготовка поверхности и покраска металлоконструкции, Намотка и опресовка обмоток, Сборка активной части, Сборка шунтирующего реактора, Изготовление электроизоляционных деталей. | Оборудование плазменной резки «CRM» пр-во Италия; Оборудование лазерной резки «Bystronic»; Радиально-сверлильные станки «KNUTH» пр-во Германия; Ддробеструйное оборудование «Airblast»; Намоточные станки «LAE» пр-во Италия, шихтовочный стол «HIKON» пр-во Хорватия; Печь сушки в парах сольвента «Shenyang Youbang Vacuum Equipment» - пр-во КНР; Дегазационная установка по очистке масла фирмы «Micafluid» пр-во Швейцария. |
| 5 | Приемо-сдаточные испытания | Измерение сопротивления изоляции, Проверка схемы и группы соединения обмоток, Измерение омического сопротивления обмоток постоянному току, Испытание электрической прочности изоляций напряжением, приложенным от постороннего источника промышленной частоты 50 Гц, Испытание электрической прочности изоляции напряжением повышенной частоты (величина подаваемого напряжения при частоте 100Гц = 2Un), Измерение тока холостого хода, Измерение потерь холостого хода, Измерение напряжения и потерь короткого замыкания. | - Испытательная станция пр-во Италия; - Измеритель сопротивления обмоток WR 14R; - Трехфазный измеритель коэффициента трансформации TR-MARK IIIR; - Делитель напряжения емкостной DIV CC-1-100; - Мегаомметр С.А. 6547-1. |
| 6 | Сдача готовой продукции на склад и отгрузка | -Приемка шунтирующего реактора на склад; -Заказ железнодорожной платформы; -Организация погрузки реактора на платформу; -Организация сварки подкаладки согласно черетежа ОГК; - Обвязка (крепление к платформе) реактора в соответствии с чертежами ОГК; -Оформление товаросопроводительных документов согласно инструкции; - Передача реактора на станции перевозчику; - Уведомление заказчика об отгрузке реактора | Гидравлические домкраты грузоподъемностью до 30 тонн. |
| 7 | Шеф-монтажные и монтажные работы. |  | - |

Таблица 2.4

Используемое оборудование

| Наименование | Регистрационный номер | Расчетная Стоимость |  | Метод закупа | Срок закупа (1, 2, 3 или 4 квартал) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За единицу | Сумма |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Комплектующие части системы мониторинга | 6587/G/SH-01 |  | 41 125 000 | ЗСТ | 1-2 квартал |  |
| 1) Анализатор растворенных газов в масле и влаги Transport X2 |  | 29 500 000 | 29 500 000 |  |  | Для анализа растворенных в масле газов и влаги, предоставляет точную информацию о состоянии шунтирующего реактора |
| 2) Ультразвуковой дефектоскоп |  | 8 500 000 | 8 500 000 |  |  | Для ультразвуковых испытаний и измерений состояния бака шунтирующего реактора |
| 3) Аппарат для сварки оптоволоконного кабеля S179A-21 в комплекте со скалывателем |  | 3 125 000 | 3 125 000 |  |  | Для построения волоконно-оптических схем системы мониторинга |
| Система комплексной диагностики подстанционного оборудования TRAX 220 | 6587/G/NCB-01 | 47 000 000 | 47 000 000 | НКТ/ЗСТ | 1-2 квартал | Для измерения и тестирования электрических параметров шунтирующего реактора |
| Комплектующие части для изготовления обмотки | 6587/G/NCB-02 |  | 175 769 304 | НКТ/ЗСТ | 1-2 квартал |  |
| 1) Волочильный станок с опциями(8-16mm) TLJ350A |  | 48 593 820 | 48 593 820 |  |  | Для обработки медной катанки давлением для достижения необходимого сечения провода |
| 2) Чиллер к волочильному станку СК-1008АВ |  | 46 514 940 | 46 514 940 |  |  | Для охлаждения и подогревания теплоносителя волочильного станка с целью поддержания оптимальных условий работы |
| 3) Оплеточная машина 12-ходовая бумажной изоляции WLZB-3-12X |  | 40 798 020 | 40 798 020 |  |  | Для наложения бумажной изоляции на медный проводник, возможность мотать одновременно 12 слоев бумаги, в зависимости от толщины изоляции |
| 4) Оплеточная машина 4-ходовая бумажной изоляции WLZB-1-4X |  | 39 862 524 | 39 862 524 |  |  | Для наложения бумажной изоляции на медный проводник, возможность мотать одновременно 4 слоя бумаги, в зависимости от толщины изоляции |
| Платформа для сборки АЧ | 6587/G/SH-02 | 22 347 960 | 22 347 960 | ЗСТ | 1-2 квартал | Для посадки обмотки на стержень магнитопровода шунтирующего реактора |
| Портативный система мониторинга | 6587/G/SH-03 | 40 000 000 | 40 000 000 | ЗСТ | 1-2 квартал | Для измерения показаний тока, температуры масла, вибрации, заземления шунтирующего реактора |
| Комплектующие части для сборки активной части | 6587/G/SH-04 |  | 20 802 700 | ЗСТ | 1-2 квартал |  |
| 1) Установка контактной пайки УКП-1101 |  | 13 295 000 | 13 295 000 |  |  | Для соединения медных отводов активной части методом пайки |
| 2) Установка для контактной сварки |  | 7 507 700 | 7 507 700 |  |  | Для соединения медных отводов активной части методом контактной сварки |
| Пневматический упаковочный инструмент Columbia ST-POLI HT | 6587/G/SH-05 | 1 958 668 | 1 958 668 | ЗСТ | 1-2 квартал | Для бандажирования активной части с целью крепления конструкции |
| Монитор контроля MLOG | 6587/G/SH-06 | 1 909 639 | 1 909 639 | ЗСТ | 1-2 квартал | Для контроля состояния шунтирующего реактора во время транспортировки |
| Лабораторные и расходные материалы |  |  |  |  |  |  |
| Черный металлопрокат | 6587/G/SH-07 |  | 10 385 411 | ЗСТ | 1-2 квартал | Для изготовления металлоконструкции бака шунтирующего реактора |
| Картон электротехнический | 6587/G/SH-08 |  | 15 201 810 | ЗСТ | 1-2 квартал | Для изготовления изоляционных деталей активной части шунтирующего реактора |
| Сердечник реактора | 6587/G/NCB-03 |  | 48 593 820 | НКТ/ЗСТ | 1-2 квартал | Для изготовления остова реактора |
| Трансформаторное масло NITRO | 6587/G/SH-09 |  | 13 556 448 | ЗСТ | 1-2 квартал | Для изоляции активной части, а также охлаждения шунтирующего реактора |
| Ввод ВН 550кВ | 6587/G/SH-10 | 25 050 010 | 25 050 010 | ЗСТ | 1-2 квартал | Для ввода напряжения ВН внутрь бака шунтирующего реактора |
| Ввод ВН0 35кВ: | 6587/G/SH-11 | 1 978 704 | 3 957 408 | ЗСТ | 1- квартал | Для ввода напряжения нейтрали ВН внутрь бака шунтирующего реактора |
| Защитные материалы для шунтирующего реактора | 6587/G/SH-12 |  | 4 715 211 | ЗСТ | 1-2 квартал |  |
| Воздухоосушитель MTraB |  | 1 549 023 | 1 549 023 |  |  | Для защиты трансформаторного масла от увлажнения |
| Газовое реле Msafe-MBR80-6/4 |  | 800 733 | 800 733 |  |  | Для защиты шунтирующего реактора от всех видов внутренних повреждений шунтирующего реактора, сопровождающийся выделением газа |
| Индикатор температуры масла MT-ST160WR/TT/4/8 |  | 493 903 | 493 903 |  |  | Для контроля температуры трансформаторного масла и защиты шунтирующего реактора от перегрева |
| Индикатор температуры обмотка MT-ST160WR/TT/4/8 |  | 415 227 | 415 227 |  |  | Для контроля температуры обмотки и защиты шунтирующего реактора от перегрева |
| Клапан сброса давления MPreC |  | 568 451 | 568 451 |  |  | Для защиты шунтирующего реактора от избыточного давления внутри бака |
| Устройство отбора газа Msafe |  | 147 014 | 147 014 |  |  | Для отбора пробы газа для анализа из газового реле шунтирующего реактора |
| Маслоуказатель MTO-special |  | 740 860 | 740 860 |  |  | Для защиты шунтирующего реактора от критического снижения либо превышения уровня масла в расширителе |
| Защита ИС и публикации |  |  |  |  |  |  |
| Услуги патентования | 6587/S/SH-13 |  | 2 758 000 | ЗСТ | 2-3 квартал | Для подачи заявки на получение патента на изобретение РК |

Трансформаторное масло, используемое в намечаемых к производству шунтирующего реактора, является экологическим и не содержит полихлорированные бифенилы и полихлорированные дифенилы. Трансформаторное масло биоразлагаемо, не обладает токсичностью и не вредит озоновому слою.

Масло трансформаторное соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза TP ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»

- ГОСТ Р 54331-2011 (МЭК 60296:2003)

- ТУ 38. 1011025-85 «Масло трансформаторное гидрокрекинга ГК. Технические условия».

Химический состав трансформаторного масла приведен в таблице.1.5.

Таблица 1.5.

| Компонент | Доля в масле |
| --- | --- |
| 1. Парафины | 10 -15% |
| 2. Нафтены или циклопарафины | 60 - 70% |
| 3. Ароматические углероды | 15-20% |
| 4. Асфальто-смолистие вещества | 1-2 |
| 5.Сернистые соединения | <1% |
| 6. Азотистые соединения | <0,8% |
| 7. Нафтеновые кислоты | <0,02% |
| 8. Антиокислительная присадка (ионол) | 0,2 - 0,5% |

Технические решения при производстве шунтирующего реактора

Уменьшение потерь холостого хода в проектируемом реакторе достигается за счет применения электротехнической стали 3409 толщиной 0,3 мм, с улучшенными характеристиками по сравнению с ранее применяемыми сталями и выполнение магнитной системы остова по схеме с полным косым стыком. А так же за счет применение схемы шихтовки магнитопровода Step-Lap сталь раскраивается на линии поперечного раскроя «TUBOLY ASTRONIC», которая осуществляет резку пластин магнитных систем реакторов в автоматическом режиме по специальным программам с высокой степенью точности.

С внедрением линии обеспечивает изготовление магнитных систем с косыми стыками в схемах шихтовки по так называемой схеме «Step-lap»  за счет этого повышается  качество сборки магнитопровода, значительно снижаются потери холостого хода.

Пластины для стержней и ярем вырезаются так, чтобы продольная ось пластины была параллельной боковой кромке полосы рулона, т.е. совпадала с направлением проката стали. При косых стыках в углах магнитной системы возникают добавочные потери, меньшие чем при прямых стыках. В этом случае зона несовпадения направления индукционных линий с направлением проката ограничивается меньшим объемом стали, прилегающей к стыку пластин. Непосредственно в зоне стыка шихтованной магнитной системе происходит увеличение индукции и часть индукционных линий из одной пластины в другую переходит перпендикулярно поверхности пластин. Вследствие этого непосредственно в зоне стыка возникают добавочные потери, которые определятся по общей поверхности стыка и удельными потерями на 1 м2 поверхности.

Новые конструкции магнитных систем характеризуются применением косых стыков пластин в углах системы, стяжкой стержней и ярм кольцевыми стеклобандажами вместо сквозных шпилек в старых конструкциях и многоступенчатой формой сечения ярма в плоских магнитных системах.

Изоляция шунтирующих реакторов представляет собой сложную систему, состоящую из различных как по значению, так и конструкции элементов и узлов. Изоляция в процессе эксплуатации подвергается неограниченно длительному воздействию рабочего напряжения и кратковременным перенапряжениям: грозовым (импульсы, длительностью от единиц до десятков микросекунд), коммутационным (импульсы с большим затуханием, длительностью до нескольких тысяч микросекунд) и квазистационарным.  Координация внутренней изоляции реактора требует обеспечения электрической прочности при всех этих действиях.

Основными направлениями развития в производстве изоляционных материалов в настоящее время являются  повышение нагревостойкости и механической прочности.

В последнее время на предприятиях, занимающихся производством шунтирующих, внедряется технология изготовления изоляционных цилиндров из толстолистового горячепрессованного картона взамен бумажно-бакелитовых. В проектируемом реакторе применяются такие цилиндры.

Это позволяет за счет более лучших электротехниеских и механических свойств горячепрессованного картона повысить качество реактора, а так же значительно снизить трудоемкость при производстве изоляционных цилиндров.

Горячепрессованный картон  применяется так же для изготовления большого числа изоляционных деталей.

Количественные характеристики картона:

Класс нагревостойкости –А (105°);

Габаритные размеры: от 1100 мм до 6000 мм, которая позволяет цилиндры диаметром до 1,5 м, что существенно упрощает изготовление данных цилиндров

Толщина от 1 до 8 мм.

Данные цилиндры изготавливаются из марки А, Б в зависимости класса напряжения.

Заготовка стенок и деталей на установке обеспечивает максимальную скорость, чистоту обработки и безотходность производства. Изготовление стенок прямоугольного бака производится одновременно и параллельно с приваркой всех элементов бака. Готовые стенки свариваются в специальных стапелях с минимальными затратами времени и трудоемкости.

Параллельное изготовление основных сборочных элементов бака, максимальным использованием нового высокопроизводительного сварочно-заготовительного оборудования – основные достоинства конструкции и технологии.

При такой технологии сроки изготовления баков сокращаются в 2-2,5 раза. Достоинствами прямоугольного бака являются: Технологичность конструкции за счет возможности одновременного изготовления стенок, т.е. изготовление 4 стенок, крышки и  дна; срок изготовления, требуется меньше времени; упрощение изготовления конструкторской документации, делаются чертежи отдельной стенки, а не общей картины.

Применение покупных наконечников «Klauke» по сравнению с изготавливаемыми на самом предприятии позволяет снизить трудоемкость при соединении провода и наконечника. В этом случае отпадает необходимость в пайке, она заменяется  обжимом провода, это упрощает и ускоряет технологический процесс в несколько раз.

С точки зрения экологичности применение наконечников фирмы «Klauke» является более благоприятным т.к. отсутствует необходимость в пайке (пропадает вредность), также пропадает лужение. При их использовании не применяется никаких вредных технологических процессов.

Итак, в проектируемом шунтирующем реакторе применяются следующие технические решения:

1. 	Применение электротехнической стали марки 3409 толщиной 0,3 мм  с улучшенными характеристикам.

2. 	Выполнение магнитной системы остова по схеме «Step-lap».

3. 	Использование изоляционных цилиндров из электроизоляционного толстолистового горячепрессованного картона.

4. 	Бак прямоугольной формы.

## ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

### Нормы экологической охранной политики Всемирного банка

Ниже описаны нормы охранной политики для Подпроектов категории экологической безопасности В.

OP/BP 4.01 (Проведение экологической оценки). Согласно правилам Всемирного банка по проведению консультаций и раскрытию информации, прежде, чем проводить такую оценку, следует подготовить общий Рамочный документ по проведению экологической оценки. Для Субпроектов, в отношении которых была подана заявка на финансирование, относящихся к категории В, следует провести ОВОС и подготовить План ООС.

OP 17.50 (Политика раскрытия информации) применяется на основании Рамочного документа, результатов ОВОС и Планов ООС для субпроектов, в отношении которых была подана заявка на финансирование.

ОР представляет собой технические справочники, содержащие примеры надлежащей международной отраслевой практики как общего характера, так и относящиеся к конкретным отраслям.

### Национальное законодательство

| Наименование НПА | Дата и регистрационный номер |
| --- | --- |
| Экологичсекий кодекс РК | новый |
| Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации | Обновить |

Нормативно-правовые акты, регулирующие охрану атмосферного воздуха

| Наименование НПА | Дата и регистрационный номер |
| --- | --- |
| Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду | Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16 апреля 2012 года № 110-ө |
| Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах | Утверждены, приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 мая 2015 года № 11036 |
| Перечень загрязняющих веществ и видов отходов, для которых устанавливаются нормативы эмиссий | Утвержден приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 21 января 2015 года № 26 |

## СОСТОЯНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ И НАЛИЧИЕ РАЗРЕШЕНИЙ

### Право собственности на землю или объект

Производство создается на базе мощностей ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо») в Республика Казахстан, г. Шымкент, район Каратау, жилой массив Тассай, здание 1196. Завод по производству силовых трансформаторов расположен в северо-восточной части  г. Шымкент в индустриальной зоне «Тассай».

В составе предприятия имеется комплекс необходимых зданий, сооружений и помещений производственного и бытового назначения, расположенных на земельном участке площадью 12,0 га. Участок с северо-запада и юго-запада завод граничит с предприятиями Индустриальной зоны «Тассай», с северо-востока с жилым массивом Жагалбайлы, с юго-востока с автомобильной дорогой Жибек Жолы.

Ближайшая жилая застройка расположена от источников выброса:

- с юго-востока – на расстоянии 220 м;

- с северо-востока – на расстоянии 200 м.

Имеется акт на право временной долгосрочной аренды на земельный участок №400726.

Кадастровый номер участка 19-309-227-1196.

Целевое назначение участка: завод по производству силовых трансформаторов класса напряжения 110,220 и 500 кВ. Завод состоит из комплексов производственных цехов, административного и коммунального здания, насосной с котельной, общежитий и складов.

Планируемые работы в рамках реализации подпроекта включены в существующий ОВОС и соответсвующее разрешение на эмиссии по  данным видам работ имеется.

## Вид документа или разрешения

ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо») осуществляет эмиссии загрязняющих веществ в окружающую среду в соответствии с Разрешением на эмиссии в окружающую среду для объектов II и III категорий № KZ49VCZ00710810 от 23.10.2020 г.

Предприятию разрешается производить выбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих 47,622091 т/год.

Срок действия Разрешения до 31.12.2029 года.

# ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (СОСТОЯНИЕ БАЗОВОЙ ЛИНИИ)

## Общее описание среды на участке проекта

Производство создается на базе мощностей ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо») в Республика Казахстан, г. Шымкент, район Каратау, жилой массив Тассай, здание 1196. Завод по производству силовых трансформаторов расположен в северо-восточной части г. Шымкент в индустриальной зоне «Тассай».

В составе предприятия имеется комплекс необходимых зданий, сооружений и помещений производственного и бытового назначения, расположенных на земельном участке площадью 12,0 га. Участок с северо-запада и юго-запада завод граничит с предприятиями Индустриальной зоны «Тассай», с северо-востока с жилым массивом Жагалбайлы, с юго-востока с автомобильной дорогой Жибек Жолы.

Ближайшая жилая застройка расположена от источников выброса:

- с юго-востока – на расстоянии 220 м;

- с северо-востока – на расстоянии 200 м.

## Климат

Климат г. Шымкент резко континентальный с большими суточными и годовыми колебаниями температур.

Малооблачная погода в течение почти всего года обуславливает большой приход солнечной радиации. Продолжительность солнечного сияния составляет 2600-2800 часов. Максимальная продолжительность приходится на июль, изменяясь в пределах 370-420 часов. Число пасмурных дней небольшое и составляет 40-44 часа в году. Наибольшее число таких дней приходится на декабрь и январь (8-10 часов за месяц).

Среднегодовая температура воздуха изменяется в пределах +12,4 - +14°С. Абсолютные максимумы температур составляют +45°С.

Наиболее холодным месяцем является январь, наиболее жарким - июль. При вторжении холодных воздушных масс температура воздуха резко понижается. Абсолютный среднемноголетний минимум составляет -38°С. Зимой часто наблюдаются изменения погоды, случаются оттепели продолжительностью до 20-30 дней, при этом температура воздуха повышается до +15°- +20°С. Среднемноголетние величины дефицита влажности составляют 10,8-12,4 мб.

Распределение осадков внутри года очень неравномерно. Наибольшее количество осадков выпадает в зимний и осенне-весенний период. Летом осадки почти отсутствуют. Общее количество смешанных осадков за год составляет 216,86 мм. Такой характер распределения атмосферных осадков в течение года, когда максимум их приходится на период низких температур, благоприятствует пополнению запасов подземных вод. Снежный покров незначителен и малоустойчив. Средняя мощность его колеблется от 9 до 28 см.

Сильные ветры преобладают в весенне-летний период, максимальная скорость ветра достигает 20-23 м/с. Преобладающее направление ветра с севера, северо-востока. Ветры способствуют более интенсивному испарению с поверхности водоемов и почво-грунтов.

Выше отмечалось, что преобладают ветры восточных направлений (СВ, В, ЮВ).

Таблица 1.

Метеорологические характеристики района расположения предприятия

| Hаименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С | 30.4 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С | -0.4 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 7.0 |
| СВ | 11.0 |
| В | 22.0 |
| ЮВ | 21.0 |
| Ю | 8.0 |
| ЮЗ | 12.0 |
| З | 10.0 |
| СЗ | 9.0 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 2.4 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с | 9.0 |

Значение коэффициента А (коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы), соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.

Расчетные климатологические характеристики района представлены в таблице 1. (по форме, представленной в [3], выводится автоматически программой «ЭРА»).

## Геоморфология

Рассматриваемая территория расположена на поверхность земли холмисто-уволистая с общим уклоном с запада на восток.

Абсолютные отметки территории составляют 550,35-600,00 м.

## Поверхностные воды

В районе предприятия отсутствуют поверхностные водоемы и водотоки. Негативное влияние на поверхностные воды отсутствует. Сброс сточных вод в поверхностные воды производиться не будет. Проектом строительства предусмотрена система водоотведения в существующие канализационные сети диаметром 300 мм.

## Подземные воды

Подземные воды, по данным бурения на апрель-май 2016 года до глубины 20,0 м от поверхности земли, не вскрыты. Негативное влияние на подземные воды отсутствует.

## Растительность, животный мир

Проектируемое производство расположено на изначально антропогенно-нарушенной территории. Растительность и животный мир на площадке отсутствуют.

## Земельные ресурсы

Проектируемое производство размещается в существующем помещение и дополнительного отвода земель не требуется.

## Социально-культурная среда

Любая хозяйственная деятельность может иметь последствиями изменение социальных условий региона как в сторону увеличения благ и выгод местного населения в сфере экономики, просвещения, здравоохранения, так и в сторону ухудшения социальной и экологической ситуации в результате непредвиденных последствий.

Производство продукции прямо или косвенно коснется следующих аспектов, затрагивающих интересы проживающего в районе влияния проектируемой деятельности населения:

•	традиционные и юридические права на пользование земельными ресурсами;

•	использование территории лицами, не проживающей на ней постоянно;

•	характер использования природных ресурсов;

•	состояние здоровья населения.

На участке расположения предприятия нет археологических и культурно-исторических объектов, на которые может быть оказано отрицательное воздействие при эксплуатации предприятия.

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Атмосферный воздух. Согласно п. 17 «Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды РК от 28 июня 2007 года № 204-п на стадии ПредОВОС виды и интенсивность воздействия намечаемой хозяйственной деятельности определяются по проектам-аналогам. Для оценки воздействия проектируемого производства на атмосферный воздух приняты данные по воздействию на атмосферный воздух Цеха по выпуску трансформаторов мощностью 35-110 кВ АО «Кентауский трансформаторный завод» с аналогичной технологией производства.

Качественные и количественные параметры выбросов приняты по данным Проекта нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу для ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо»), имеющего положительное заключение государственной экологической экспертизы № KZ49VCZ007110810 от 23.10.2020 г.

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест приняты согласно «Гигиеническим нормативам к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168.

Выбросы загрязняющих веществ по предприятию в целом с учетом проектируемого производства приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Код вещества | Наименование веществ | Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу * |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 101 | Алюминий оксид | 0,00000833 | 0,00006 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды | 0,479815 | 6,49541 |
| 0143 | Марганец и его соединения в пересчете на марганца (IV) оксид/(327) | 0,0178586 | 0,219505 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)(4) | 0,896097 | 11,56076 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,145599 | 1,87771 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый,Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,024332 | 0,26832 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,Угарный газ) (584) | 1,45455 | 16,4556 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) | 0,322 | 3,018 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,0694 | 0,604 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0,0602 | 0,5834 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0,0139 | 0,1 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0,0852 | 0,693 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0,0139 | 0,1 |
| 1213 | Этенилацетат (Винилацетат, Уксусной кислоты виниловый эфир) (670) | 0,002084 | 0,015 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,1002 | 1,481 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,076363 | 0,32828 |
| 2750 | Сольвент нафта (1149*) | 0,1451 | 1,00222 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,21944 | 1,65497 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0007761 | 0,00559 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый,Монокорунд) (1027*) | 0,026 | 0,0936 |
| 2962 | Пыль бумаги (1034*) | 0,08558 | 1,065666 |
|  | ВСЕГО: | 4,23840303 | 47,622091 |

Качественные и количественные параметры выбросов существующих источников предприятия приняты по данным Проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ в атмосферу для ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо»), имеющего положительное заключение государственной экологической экспертизы № KZ49VCZ007110810 от 23.10.2020 г.

Как следует из приведенных данных выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию в целом с введением в строй нового производства не изменятся так как проектируемое производство будет размещено на месте одного из цехов с сохранением количества и качества выбросов.

Согласно п. 18 «Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду», утв. приказом Министра охраны окружающей среды РК от 28 июня 2007 года № 204-п на стадии ПредОВОС проведения расчетов уровня загрязнения отдельных компонентов окружающей среды не требуется.

Значимость воздействия проектируемого производства с учетом существующих источников выбросов определена на основании расчетов, выполненных в составе Проекта нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу для ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо»), имеющего положительное заключение государственной экологической экспертизы № KZ49VCZ007110810 от 23.10.2020 г.

Расчёт загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с «Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», с использованием унифицированной программы расчёта загрязнения атмосферы УПРЗА ЭРА v 2.0.

Шумовое воздействие. Вибрации. Основным источником шума и вибрациина производстве является технологическое и инженерное оборудование. Характеристики технологического и инженерного оборудования по производству шунтрирующих реакторов содержатся в их технической документации и соответствуют гигиеническим требованиям. Расстояние от границы предприятия до жилых зон более 100 м. Защита от шума и вибрации обеспечивается конструктивными решениями используемого оборудования. Фактором увеличения уровней шума и вибрации является механический износ технологического оборудования и его узлов, поэтому для предотвращения возможных превышений уровня шума и вибрации должны выполняться следующие мероприятия:

- контрольные замеры шума и вибрации на рабочих местах машинистов и операторов, которые производятся специализированной организацией не реже одного раза в год;

- при превышении уровней шума и вибрации, производится контрольное обследование с целью установления причины и принятия мер по замене или ремонту узлов;

- периодическая проверка оборудования, машин и механизмов на наличие и исправность звукопоглощающих кожухов, облицовок и ограждающих конструкций, виброизоляции рукояток управления, подножек, сидений, площадок работающих машин.

Санитарно-защитная зона, предусмотренная подпроектом и подтвержденная результатами расчетов рассеивания вредных выбросов в атмосферу, достаточна для исключения гигиенически значимых акустических воздействий на прилегающие территории. Заложенные в подпроект планировочные и технические решения отвечают требованиям шумозащиты. Шумность источников, заложенная в проект, может быть принята за ПДУ.

Водные ресурсы. Водопотребление и водоотведение проектируемого производства является второстепенным фактором его воздействия на окружающую среду, так как осуществляется путем его подключения к централизованным сетям г. Шымкент. Вода в технологии производства шунтирующих реакторов не используется. Источником хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения предприятия будут являться существующие сети предприятия, подключенные к городским сетям водопровода. Предполагаемый объем потребности в воде на хозяйственно-бытовые нужды составит 100 литров/час, 2400 литров/сутки. Горячая вода для санитарных нужд будет использоваться в объеме 500 литров/сутки. Производство шунтирующих реакторов не имеет производственных сточных вод.

Бытовая канализация самотечная, предусматривается для отвода стоков от санитарных приборов с врезкой в существующие внутрицеховые одноименные сети. Сброс сточных вод в окружающую среду проектом не предусмотрен.

Отходы производства и потребления. Отходы проектируемого производства представлены отходами потребления и отходами производства.

Отходы потребления представлены коммунальными отходами ТБО, получаемыми в результате жизнедеятельности работающего персонала. Коммунальные отходы (ТБО) на предприятии образуются в результате непроизводственной деятельности персонала производства, а также при уборке помещений и территории. ТБО, образующиеся на предприятии накапливаются в контейнере объемом 1,2 м3. Далее, по мере накопления твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО. Согласно «Классификатору отходов», ТБО относится к зеленому уровню отхода с кодом GO060.

На предприятии действует единая система обращения с отходами. Внедрение новой технологии производства реактор не связано с увеличением штатной численности работающих и не приведет к увеличению образования коммунальных отходов.

Производственные отходы представлены отходами металлов. Удельная норма образования отходов составит 214 кг/т используемого металла. Отходы металла сортируются по виду металла и складируются в специальные контейнеры емкостью 1,2 м3. По мере накопления, но не реже 1 раза в месяц отходы металлов вывозятся по договору на специализированные предприятия для утилизации.

Отходы металлов относятся к зеленому уровню опасности и имеют коды, устанавливаемые в соответствии с «Классификатором отходом», утв. приказом Министра охраны окружающей среды РК от 31 мая 2007 года N 169-п:

- отходы и лом черных металлов - GA090;

- отходы и лом меди - GA120.

Собственные полигоны и места долговременного размещения отходов проектом не предусматриваются.

Земельные ресурсы, почвы, растительный и животный мир. Для реализации намечаемой деятельности привлекаются существующие производственное помещение, принадлежащее ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо») в Республика Казахстан, г. Шымкент, район Каратау, жилой массив Тассай, здание 1196.

Проектируемое производство не требует дополнительного отвода земель. Целевое назначение земельного участка не меняется. Строительные работы проектом не предусмотрены, плодородный слой почвы не нарушается.

Учитывая, что проектируемое производство размещается на изначально антропогенно нарушенной территории, воздействие его на растительный и животный мир исключается.

Мероприятия по снижению экологического риска. Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и местного населения и охраны окружающей природной среды играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всеми сотрудниками.

Рекомендации по предотвращению аварийных ситуаций включают в себя следующие мероприятия:

- решить вопросы оповещения сотрудников, сбора руководящего состава, организация связи в любое время суток;

- назначить ответственных за мероприятия при возникновении ЧС;

- создать и оснастить формирования ГО и обучить личный состав;

- усилить охрану объекта;

- подготовить место для оказания медицинской помощи пострадавшим;

- спланировать эвакуационные мероприятия.

Техника безопасности и противопожарные мероприятия. К работе по эксплуатации и обслуживанию допускаются только лица, обученные по специальной программе, сдавшие экзамены и получившие соответствующее удостоверение по технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности.

# 4.1. ПЛАН ПО СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ И МОНИТОРИНГУ

| - Мероприятие | - Ожидаемое воздействие на окружающую среду | - Предложенная мера по смягчению последствий | - Ответственность за осуществление мер по смягчению последствий | - Период реализации мер по смягчению последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа на фрезерномстанке для обработки бумаги | Выбросы в атмосферу бумажной пыли | Оснащение рукавным фильтром сухой очистки 99%. | Руководитель Безопасности труда и охраны здоровья, ответственный за экологию ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо») | До ввода производства в эксплуатацию |
| Работа на аппарате полуавтоматической сварки сталей в среде углекислого газа | Организация выброса с целью улучшения рассеивания загрязняющих веществ | Оборудование аппарата вытяжными установками марки СОВ Плим. | Руководитель Безопасности труда и охраны здоровья, ответственный за экологию ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо») | До ввода производства в эксплуатацию |
| Работа на металлообрабатывающих станках | Организация выброса с целью улучшения рассеивания загрязняющих веществ | Оборудование аппарата вытяжными установками марки СОВ Плим. | Руководитель Безопасности труда и охраны здоровья, ответственный за экологию ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо») | До ввода производства в эксплуатацию |
| Линия окраски | Выбросы в атмосферу паров краски | Оснащение гидрофильтрами и фильтрами | Руководитель Безопасности труда и охраны здоровья, ответственный за экологию ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо») | До ввода производства в эксплуатацию |
| Обращение с отходами производства и потребления | Снижение объемов захоронения отходов | Раздельный сбор отходов и сортировка их по компонетам с целью утилизации отдельных компонентов отходов. Будет вестись учет образования и утилизации отходов, и лаборатория будет проводить регулярные проверки учетных записей. Складирование отходов будет производиться в специально отведенном месте с вывозом мусора согласно санитарным нормам. | Руководитель Безопасности труда и охраны здоровья, ответственный за экологию ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо») | Постоянно |
| Заливка масла в бак реактора | Предотвращение загрязнения окружающей среды стойкими органическими загрязнителями | Использование при производстве шунтирующих реакторов масла, не содержащего полихлорированные бифенилы и полихлорированные дифенилы | Руководитель Безопасности труда и охраны здоровья, ответственный за экологию ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо») | Постоянно |
| Оснащение помещения оборудованием и эксплуатация | Риски по технике безопасности и охраны труда | В ходе выполнения работ все сотрудники носят спецодежду и средства индивидуальной защиты: костюм хлопчатобумажный, очки защитные, ботинки кожаные с металлическим носком, рукавицы комбинированные. Ведение журналов инструктажей (вводного, первичного, электробезопасности, пожаробезопасности). Использование рациональных режимов труда и отдыха работников. | Руководитель Безопасности труда и охраны здоровья, ответственный за экологию ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо») | Ежедневно Ежеквартально Ежедневно |
| Оснащение помещения оборудованием и эксплуатация | Опасность поражения электрическим током | - Защита от перегрузок в конструкции оборудования - Полная блокировка электропитания при открытом корпусе. -при прекращении подачи электроэнергии пусковые устройства переводятся в положение "Стоп" до устранения неполадок работниками, имеющими допуск по электробезопасности. -контроль электрических цепей автоматики в соответствии с Паспортом оборудования специализированной организацией | Руководитель Безопасности труда и охраны здоровья, ответственный за экологию ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо») | постоянно |
|  | Пожарная безопасность | Проверка на наличие огнетушителя, который используется для тушения горящих материалов всех типов – твёрдых возгораемых материалов, ЛВЖ и электроустановок до 1000 вольт. Все члены группы исполнителей подпроекта проходят регулярный инструктаж по пожарной безопасности. Ведение журнала о прохождении инструктажа по технике безопасности. Будут проводиться периодические проверки состояния противопожарного оборудования. План ликвидации аварийной ситуации будет периодически пересматриваться и обновляться. Будет осуществляться периодическая проверка систем контроля. Регулярные проверки и техобслуживание вентиляционной системы. | Руководитель Безопасности труда и охраны здоровья, ответственный за экологию ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо») | постоянно |
| Шеф-монтажные и монтажные работы | Шум/вибрация - Соблюдение графика рабочего времени; - Уровни шума (в случае жалоб) | - На рабочем месте будет проводиться инспекция на соответствие уровня шума (допустимый уровень шума 75-80дБ) - При поступлении жалоб будут предприняты меры по устранению причин повышенного шума. Также, измерение уровней шума с помощью многофункционального измерителя окружающей среды | Руководитель Безопасности труда и охраны здоровья, ответственный за экологию ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо») | Во время монтажных работ |
|  | Краткосрочное воздействие пыли (взвешенные частицы ПДКм.р.= 0,5 мг/м3). | Обеспечение рабочих респираторами. - Использование измерительных приборов (при проверке со стороны государственного органа/лицензированной лабораторией). | Руководитель Безопасности труда и охраны здоровья, ответственный за экологию ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо») | Во время монтаных работ |
| Шеф-монтажные и монтажные работы | Контроль качества | При закупке оборудования и его монтаже будет проводиться контроль качества: оборудование должно иметь сертификаты происхождения и соответствия всем техническим нормам, иметь паспорта, инструкции по безопасности и эксплуатации. | Руководитель Безопасности труда и охраны здоровья, ответственный за экологию ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо») | Во время монтажных работ |
| Сдача готовой продукции на склад и отгрузка | Техника безопасности | Будет вестись контроль качества на участке проверки качества с регулярной проверкой учетных записей. Отдельный, выборочный контроль качества будет проводиться в лабораториях специализированных организаций на договорной основе. | Руководитель Безопасности труда и охраны здоровья, ответственный за экологию ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо») | При отгрузке |
|  | Пожарная безопасность | Проверка на наличие огнетушителя, который используется для тушения горящих материалов всех типов – твёрдых возгораемых материалов, ЛВЖ и электроустановок до 1000 вольт. Все члены группы исполнителей подпроекта проходят регулярный инструктаж по пожарной безопасности. Ведение журнала о прохождении инструктажа по технике безопасности. Будут проводиться периодические проверки состояния противопожарного оборудования. План ликвидации аварийной ситуации будет периодически пересматриваться и обновляться. Будет осуществляться периодическая проверка систем контроля. Регулярные проверки и техобслуживание вентиляционной системы. | Руководитель Безопасности труда и охраны здоровья, ответственный за экологию ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо») | При отгрузке |
| Сдача готовой продукции на склад и отгрузка | Контроль качества продукции | Будет вестись контроль качества на участке проверки качества с регулярной проверкой учетных записей. Отдельный, выборочный контроль качества будет проводиться в лабораториях специализированных организаций на договорной основе. | Руководитель Безопасности труда и охраны здоровья, ответственный за экологию ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо») | При производстве и сдаче продукции |
| Требования при аварийных ситуациях | Снижение внештатных ситуациях при реализации проекта | Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастным случаям, отключить используемое оборудование. - При возникновении пожара, возгорания необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101, сообщить руководству и приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения. - При несчастном случае работник должен оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103, сообщить администрации о несчастном случае, по возможности сохранить обстановку до расследования причин произошедшего, если это не приведет к аварии или травмированию других людей. | Директор по производству. | Постоянно |
| Оказание работникам первой медицинской помощи | Снижение последсвий потенциального нарушения техники безопасности персоналом при производственных работах | Работодатель обязан обеспечить постоянную возможность оказания работникам квалифицированной первой медицинской помощи. Пункт оказания первой медицинской помощи с необходимым оборудованием должен располагаться в месте, к которому имеется удобный доступ с любого участка работ. | Руководитель Безопасности труда и охраны здоровья, ответственный за экологию ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо») | Постоянно |
| Инструкции о порядке действий | Снижение внештатных ситуациях при реализации проекта | На удалённых участках работ должны иметься письменные инструкции о порядке действий в случае травм и серьезных заболеваний работников вплоть до транспортировки пострадавших и заболевших в соответствующее медицинское учреждение. | Руководитель Безопасности труда и охраны здоровья, ответственный за экологию ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо»), Руководитель подразделения | Постоянно |

## 4.2 ПЛАН МОНИТОРИНГА

| Какой параметр должен контролироваться? | Где должен отслеживаться параметр мониторинга? | Как должен отслеживаться параметр мониторинга (что должно быть измерено и как)? | Когда параметр мониторинга должен отслеживаться (время и частота)? | Кем этот параметр должен отслеживаться (ответственность)? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу | На стационарных источниках выброса | -Максимально-разовый выброс (г/с) инструментальным методом или расчетным путем (для неорганизованных источников выброса). Всего, проведенной в 2020 г. инвентаризацией на территории предприятия, выявлено 31 источник выбросов, в том числе 15-организованных, 16 - неорганизованных. В организованных источниках проводится ежеквартальные замеры независимой акредитованной лабораторией согласно ПЭК (ПЭК-производственный экологический контроль). Мониторинг неорганизованных источников проводятся согласно фактического времени работы расчетным методом. - Использование измерительных приборов (при проверке со стороны государственного органа/лицензированной лабораторией). - Проведение инструментальных замеров на организованных источниках согласно план-графику контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ. - Сбор фактических данных необходимых для расчетов эмиссий, проведение расчета с периодичностью не реже 1 раза в месяц. - Заключение договоров с аккредитованной лабораторией для контроля установленных нормативов эмиссий согласно утвержденной программы экологического контроля. - Сдача экологической отчетности в уполномоченный орган ООС. - Контроль местной вытяжной вентиляции в точках возможных выбросов и утечек вредных веществ не реже 1 раза в месяц. - Постоянный контроль хранения вредных веществ в закрытых емко-стях/упаковках. | Ежеквартально при максимальной загрузке оборудования | Руководитель Безопасности труда и охраны здоровья, ответственный за экологию ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо») с привлечением аттестованной лаборатории |
| Объемы образования отходов, временного хранения и передачи сторонним организациям | У источников образования отходов, в местах их временного хранения | -Учет объема образования отходов. - Учет по Периодичности передачи отходов сторонним организациям, имеющие лицензию для следующих видов отходов: 1. Огарки сварочных электродов; 2. Отработанные аккумуляторы, литиевые батарейки; 3. Металлические отходы от аппарата плазменной резки и дробеструйные камеры; 4. Опилки дерева и картона; 5. Отработанные фильтры от покрасочной камеры; 6. Пластиковые отходы; 7. Тара (от эмали, от растворителя, от грунтовки, от отвердителя. от сольвента) 8. Гидравлическое масло; 9. Отработанные шины; 10. Отход от режущих инструментов; 11. Промасленная ветошь; 12. Отработанное трансформаторное масло; 13. Орг.техника, электроинструменты,Картриджи; 14. Бумага; 15. Силикатель; 16. Стекло; 17. Отход абразивных материалов; 18. Лампы (люминесцентные, ртутьсодержащие, кварцевые, энергосберегающие). .-Раздельный сбор отходов и сортировка их по компонетам с целью утилизации отдельных компонентов отходов. -Будет вестись учет образования и утилизации отходов, и будет проводить регулярные проверки учетных записей. -Сдача экологической отчетности в уполномоченный орган ООС. | Постоянно | Руководитель Безопасности труда и охраны здоровья, ответственный за экологию ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо») с привлечением аттестованной лаборатории |
| Состав применяемого трансформатороного масла | Перед стадией его заливки в реакторы | Подтверждение состава применяемого трансформатороного масла акредитованной лабораторией. Проверка на наличие или отсутствие полихлорированных бифенилов и полихлорированных дифенилов и ведение соотвествующего учета. | Постоянно | Руководитель Безопасности труда и охраны здоровья, ответственный за экологию ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо») с привлечением аттестованной лаборатории |
| Техника безопасности и охрана труда | При производственных работах | - Определение и предоставление требуемых СИЗ, которые обеспечивают необходимую защиту рабочих с периодичностью не реже 1 раза в месяц или же согласно нормам выдачи СИЗ. 1. Костюм комплект х/б с масло водоотталкивающие; 2. Ботинки кожаные с металл. носком; 3. Рукавицы брезентовые; 4. Очки защитные, светофильтр; 5. Каска защитная; 6. Фартук с нагрудником, огнеупорный; 7. Летние футболки цвет серый; 8. Наушники или беруши; 9. Нарукавник; 10. Нательное белье (в зимний период); 11. Стельки войлочные (в зимний период); 12. Носки зимние (в зимний период); 13. Жилетка утепленная; 14. Шапка утепленная зимняя; 15. Полуботинок кожанный (на летний период); 16. Костюм комплект сварочный со спилком; 17. Рукавицы краги; 18. Сварочная маска; 19. Зимой куртка и брюки суконные; 20. Подшлемник; 21. Очки ESAB Origo Spec 5 DIN; 22. Шлем дробестуйщика Aspect с панорамным обзорам, прочный нейлоновый фартук; 23. Костюм дробеструйщика с перчатками; 24. Многоразовая полумаска ЗМ; 25. Комбинезон марки «ТАИВЕК» (полиэтиленовый); 26. Респиратор; 27. Перчатки КЩС; - Постоянный контроль использования СИЗ. - Контроль технического обслуживание СИЗ, включая очистку при загрязнении и замену при повреждении или износе с периодичностью не реже 1 раза в месяц. - Обучение сотрудников правилам надлежащего использования СИЗ с периодичностью не реже 1 раза в квартал. - Ведение документации о наличии средств индивидуальной защиты и необходимости обучения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. - Контроль периодичности проведения аттестации рабочих мест, которая проводится специализированными организациями с периодичностью не реже 1 раза в пять лет. - Обязательный инструктаж всех новых работников по вопросам охраны труда и техники безопасности в целях их информирования о важнейших правилах работы на тех или иных рабочих участках, а также об имеющихся средствах индивидуальной защиты и предотвращения травматизма. - Базовый инструктаж по вопросам охраны труда и техники безопасности и специальные занятия по направлениям работы в соответствии с производственной необходимостью в целях информирования всех работников об опасных факторах, связанных с осуществлением конкретных видов производственных заданий. - Визуально путем проверки практического использования оборудования и проверки соответствия нормативам существующего оборудования. Записи о проведенных тренингах будут проверяться и при необходимости будут проводиться усовершенствования. | Постоянно | Руководитель Безопасности труда и охраны здоровья, ответственный за экологию ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо») с привлечением аттестованной лаборатории |
| Пожаробезопасность | При производственных работах | Будут проводиться периодические проверки состояния противопожарного оборудования. План ликвидации аварийной ситуации будет периодически пересматриваться и обновляться. Обучение и проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда руководителей и работников, ответственных за обеспечение безопасности и охраны. Ведение соотвествующего журнала о проведении интруктажа и обучений. | постоянно | Руководитель Безопасности труда и охраны здоровья, ответственный за экологию ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо») с привлечением аттестованной лаборатории |
| Проверка технологического оборудования | Перед началом и во время эксплутации оборудования | Осмотр, ревизия по исправности технологического оборудования. - Обучение персонала эксплуатации оборудования. Допуск к оборудованию только после тестирования знаний и навыков. Записи о результатах проверки знаний эксплуатации оборудования будут вестись, проверяться и при необходимости будут проводиться усовершенствования. Наличие сертификатов соответствия на используемое сырье и оборудование. | Постоянно | Руководитель Безопасности труда и охраны здоровья, ответственный за экологию ТОО «Asia Trafo» («Азия Трафо») с привлечением аттестованной лаборатории |

Общественные слушания

План ООС представлен для ознакомления в открытом доступе на сайте  https://trencontc.kz/ru/novosti/plan-upravleniya-prirodookhrannymi-meropriyatiyami-podproekta-razrabotka-shuntiruyushchego-reaktora-500-kv-s-integrirovannoj-sistemoj-monitoringa-i-vnedrenie-v-proizvodstvo-s-tselyu-kommertsializatsii-rezultatov-nauchno-tekhnicheskoj-deyatelnosti

Проведено общественное слушание, в ходе которого представители Заказчика технологии, а также местные жители ознакомились с планом мероприятий по ООС, задавали вопросы, высказывали замечания и пожелания. Протокол общественных слушаний  от 02.12.2021 года прилагается.